使用环境

1、环境温度-25°至55°

2、安装高度不超过海拔2000m。

3、强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，多水、多尘、潮湿等环境。

4、广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

适用范围

1.  适用于1区、2区危险场所；

2.  适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1～T3的爆炸性气体环境。

使用范围 
BAD81防爆灯技术参数
1. 执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000等效于IEC60079-0,IEC60079-1,EN50014,EN50018
2. 防爆合格证号：8010513
3. 防爆标志：ExdⅡCT3等效于Ⅱ2G EExdⅡCT3(欧标)
4. 防护等级：IP65
5. 防腐等级：WF1
6. 额定电压：220V/50Hz(如有特殊要求请注明)
7. 灯座规格：E40
8. 配用光源：自镇汞灯：250W,450W；白炽灯300W；
高压汞灯：175W,250W,400W； 高压钠灯：150W,250W,400W；
金 卤 灯：175W,250W,400W
9. 电缆规格：Φ10mm～Φ14mm
10. 引入口规格：G3/4″
11. 连接件规格：≤4mm2导线可靠连接

性能特点 
1.灯具采用螺纹、止口及胶粘防爆结构，防爆性能设计优良；

2.电缆引入采用特殊设计的双层密封夹紧结构，灯具出厂时已配电缆，确保引入装置防爆可靠性和防护等级；

3.玻璃罩、壳圈、压圈通过螺纹压紧后，采用环氧树脂配合特殊工艺进行一体式胶粘；

4.良好的散热设计，光源及电器工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热；

5.优化的配光设计，采用高纯铝阳极氧化反光罩，反射率高，提高灯具光效；

6.玻璃罩采用防眩光设计，设置有多条反射棱条，有效减少眩光和光污染；

7.灯具多处采用特殊设计的密封结构，外壳防护等级高；

8.壳体采用无铜铝合金高压铸成型，抛丸后高压静电喷涂，外型精巧、美观；

9.灯具出厂时已配电缆，安装使用方便；

10.钢管布线

光源类型自镇汞灯
防爆自镇汞灯白炽灯
防爆灯
防爆白炽灯高压汞灯
防爆汞灯
防爆高压汞灯高压钠灯
防爆钠灯
防爆高压钠灯金卤灯
防爆金卤灯
金卤防爆灯额定电压（V）220额定功率（W）450400400400400

BAD55-400隔爆型防爆灯 安装方式：
1、吸顶式安装，又称：吸顶式防爆灯、防爆吸顶灯
2、吊杆式安装，又称：吊杆式防爆灯
3、壁式安装（壁式安装30°、壁式安装90°），又称：壁式防爆灯
4、护栏式安装，又称：防爆护栏灯、护栏式防爆灯
5、法兰式安装，又称：法兰式防爆灯

BAD-400隔爆型防爆灯 订货须知：
1．按产品型号说明逐条选择，例：需配用光源为金卤灯70W、吊杆式安装配镇流器，则产品型号为BAD100-L70gZ；
2．选用灯具配装镇流器时，如要求功率因数cosφ≥0.90，请在订货时注明；
3．本灯具出厂时不配光源，由用户自配；建议使用亚明、飞利浦、欧司朗品牌；
4．灯具出厂时不配灯伞，如需要时请注明；

严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3.5年保用 （光源保一年），自购买之日起3.5年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

【温馨提示】因网上发布的产品规格型号有限，更多产品规格型号及价格请来电详询

浙创防爆本着“信誉第一,用户至上”的宗旨。愿为用户提供技术咨询、现场调试、特殊产品制造等各项服务。

浙创防爆人以：创一流企业、研一流技术、造一流产品、做一流服务，保证质量可靠，让用户满意，使自己放心